ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (скорочено ТОВ «ДДГ»), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 42736634, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 03026, Київська область, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, контактний номер телефону: +38-098-0422947, е-mail: ddg.42736634@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 51005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Каштанова, буд. 6.

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для новоствореного об’єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ТОВ «ДДГ» є підприємством, що спеціалізується на здаванні в оренду власного нерухомого майна та комплексного обслуговування об’єктів. Підприємство передає в користування іншим юридичним особам, на підставі договору оренди, будівлі, координує роботи пов’язані з функціонуванням комунікаційних систем, включаючи систему опалення та водовідведення. Зазначена діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля за ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

ТОВ «ДДГ» є підприємством, що спеціалізується на здаванні в оренду власного нерухомого майна та комплексного обслуговування об’єктів. Підприємство передає в користування іншим юридичним особам, на підставі договору оренди, будівлі, координує роботи пов’язані з функціонуванням комунікаційних систем, включаючи систему опалення та водовідведення. Виробничі процеси на ТОВ «ДДГ» відсутні. Випуск продукції не відбувається.

В адміністративно-складському комплексі, що належить винаймачам на підставі договору оренди, відбувається приймання, відвантаження та тимчасове зберігання товарів.

На території є власний адміністративно-побутовий корпус, де розташовані офісні приміщення підрозділів, що забезпечують обслуговування господарчих потреб підприємства, майстерня та приміщення для утримання господарчого інвентарю.

Структура об’єкта

Котельня підприємства призначена для автономного теплопостачання адміністративно-складських корпусів орендарів та власного адміністративно-побутового корпусу і розташована у відокремленій будівлі. Тут  встановлено три твердопаливних котла «KRAFT PROM», потужністю 1000 кВт кожен, оснащені циклоном ЦН-15-800 (дж. викиду №№1,2,3). Паливо – пелети із деревини хвойних порід. Котельня обладнана системою природної вентиляції приміщення (дж. викиду №№4,5).

Пелети доставляються автотранспортом Продавця і перевантажуються в завальну яму (дж. викиду №6). Для безперебійної роботи котельні ззовні встановлено силос запасу пелет ємністю 115 м3.  Загрузка силосу виконується за допомогою стрічкового вертикального транспортеру «Норія» У2-УН-50. Силос має 4 повітрообмінних вікна (дж. викиду №№7-10). Відходи від спалювання пелет у котлах (зола) знаходяться в 2-х бункерах для збору та зберігання золи (дж. викиду №11). Для резервного енергопостачання у випадках припинення подачі напруги з основної мережі у підприємства в наявності дизель-генератор AKSA AD 825 резервною потужністю – 660 кВт (дж. викиду №№12,13). Для очищення дощових і талих вод від нафтопродуктів  до норм скидання в дощову каналізацію підприємством встановлено сепаратор Rainpark OilLine ECO номінальною витратою 50 л/с (дж. викиду №14).

Адміністративно-складські комплекси, які підприємство здає в оренду, обладнані дебаркадерами – платформами, призначеними для організації вантажно-розвантажувальних робіт. Для цього на територію можуть заїжджати щоденно максимум 244 вантажних автомобілі орендаря (дж. викиду №15).

Для зручності орендарів на підприємстві облаштована відкрита ділянка для відстою вантажного транспорту та зберігання напівпричепів до них, розрахована на 57 машиномісць (дж. викиду №16). Власного вантажного транспорту на підприємстві немає. Для стоянки легкового транспорту працівників в наявності паркувальні місця для 4-х авто. Тут же розташовується і власний транспорт підприємства - легковий автомобіль марки «РЕНО Докер» (дж. викиду №17). Для господарчих робіт по приведенню території до нормативного санітарного стану на підприємстві в наявності 2 мотокоси «ДНІПРО-М», що працюють на бензині А-95. (дж. викиду №18). Ремонтні роботи на території у підприємства проводяться зварювальним апаратом «ДНІПРО-М», що працює на електродах марки МР-3 (дж. викиду №19). Для господарчих та ремонтних робіт підприємством використовуються три кутові шліфувальні машинки фірми «ДНІПРО-М» (дж. викиду №№20,21).

Технологічне устаткування підприємства, його характеристики

| Найменування та марка устаткування | Проєктна виробнича потужність устаткування | Фактична виробнича потужність устаткування | Продуктивність технологічного устаткування | Режим роботи устаткування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел пелетний твердопаливний «KRAFT PROM» – 3 од | 1000 кВт | 1000 кВт | Витрата пелет з деревини хвойних порід 300 кг/год кожен | Опалювальний сезон |
| Силос запасу пелет (склад палива) | 115 м3 | 115 м3 | Продуктивність пересипки 50 т/год | Опалювальний сезон |
| Дизель-генератор AKSA AD 825 | 660 кВт максимально можлива | 500 кВт фактична | Витрата ДП 161 л/год | В умовах відсутності електроживлення |
| Сепаратор Rainpark OilLine ECO 50 | 50 л/с | 50 л/с | Коефіцієнт очищення поверхневих стоків 92% - 99% | В умовах утворення поверхневого стоку |
| Мотокоса «ДНІПРО-М» - 2 од | 2,4 кВт | 2,4 кВт | 1,25 л/год | Теплий період року |
| Зварювальний апарат «ДНІПРО-М» | 7 кВт | 7 кВт | 125 кг/рік | За необхідності |
| Кутова шліфувальна машина «ДНІПРО-М» - 3 од | 720 Вт 500 Вт 2400 Вт | 720 Вт 500 Вт 2400 Вт | До 11000 обертів/хв | За необхідності |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенцій-ний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00121 | 0,00121 | 0,1 |
| 2 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,00023 | 0,00023 | 0,005 |
| 3 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,957 | 0,957 | 3 |
| 3.1 | 03004 | Сажа | 0,1128 | 0,1128 | 0,3 |
| 4 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 2,39822 | 2,39822 | 1,0 |
| 5 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,10714 | 0,10714 | 0,1 |
| 6 | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,36624 | 0,36624 | 2,0 |
| 6.1 | 05001 | Сірки діоксид | 0,36532 | 0,36532 | 1,5 |
| 6.2 | 05002 | Сірководень (H2S) | 0,00092 | 0,00092 | 0,03 |
| 7 | 06000 | Оксид вуглецю | 10,83721 | 10,83721 | 1,5 |
| 8 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,59481 | 0,59481 | 1,5 |
| 8.1 | 11048 | Фенол | 0,00033 | 0,00033 | 0,1 |
| 8.2 | -- | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,59448 | 0,59448 | - |
| 9 | 12000 | Метан | 0,13389 | 0,13389 | 10,0 |
| 10 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,00005 | 0,00005 | 0,05 |
| 10.1 | 16001 | Фтористий водень | 0,00005 | 0,00005 | 0,05 |
| 11 | 07000 | Вуглецю діоксид | 1934,08192 | 1934,08192 | 500,0 |
| Усього для об’єкта/промислового майданчика (включаючи гази парникового ефекту) |  |  | 1949,47792 | 1949,47792 |  |

ТОВ «ДДГ» належить до другої групи – об’єкти, які беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відсутні. Відповідно до цього, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) не розроблялися, у зв’язку з тим, що на підприємстві викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів гранично-допустимих викидів. Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Номери джерел викидів: №1, 2, 3 – Котел пелетний твердопаливний "KRAFT PROM"

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150,0 | 150,0 | З дати отримання дозволу |

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки граничнодопустимий викид не встановлюється, бо фактична величина масового потоку в газах, що відходить від джерела (кг/год) значно менше нормативної величини масового потоку в газах, що відходять. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с).

Дж. №1:

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,079096;

- оксид вуглецю - 0,620170;

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,041139.

Дж. №2:

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,076919;

- оксид вуглецю - 0,643060;

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,041619.

Дж. №3:

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,076027;

- оксид вуглецю - 0,617994;

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,038920.

Номери джерел викидів: № 4, 5 – Приміщення котельні

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №4 та №5:

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,001133;

- оксид вуглецю - 0,011330;

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,005665;

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,002266.

Номери джерел викидів: № 7, 8, 9, 10 – Силос запасу пелет

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №7-10:

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,006250.

Номери джерел викидів: №12, 13 – Дизель-генератор "AKSA AD 825"

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

Для оксиду азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, фактична масова концентрація в газопиловому потоці відсутня. Пропонується встановити величину масової витрати (г/с), яка становить для:

Дж. №12, 13:

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,572515;

- оксид вуглецю - 0,032391;

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,075998;

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,001903.

На забруднюючу речовину: вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, яка згідно чинного законодавства не підлягає регулюванню, граничнодопустимий викид не встановлюється.

Згідно законодавства регулювання викидів метану, що утворюється на установках спалювання, не здійснюється.

Для неорганізованих стаціонарних джерел викидів № 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та величина масової витрати не встановлюються.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

До технологічного процесу

- Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати, щоб всі роботи на об'єкті робилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Оператор повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов’язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

- Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

- Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами та використовувати сировину і матеріали, що відповідають вимогам природоохоронного та санітарного законодавства України.

До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів не встановлюються, зважаючи на їх відсутність.

До обладнання та споруд

- Технологічне устаткування повинне утримуватися в технічному справному стані. Необхідно проводити щорічне обстеження та огляд устаткування з метою визначення можливості його подальшого використання.

- Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання.

- Ремонтні та профілактичні роботи на енергетичному обладнанні повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт Забороняється робити самостійне втручання в технологічне обладнання. При появі будь-яких недоліків в роботі устаткування звертатись в налагоджувальну організацію.

- Забезпечити використання виключно справного технологічного обладнання.

До очистки газопилового потоку

- Необхідно дотримуватися правил експлуатації газоочисних установок (циклон  ЦН-15-800 - джерела викиду №1, 2, 3).

- Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти газоочисного обладнання.

- Підтримувати в герметичному стані трубопроводи та  еластичні вставки по всій довжині газоходу.

- Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправних або відключених пилоочисних установках.

До виробничого контролю

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, що встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до нормальних умов.

Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря.

До переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Джерела, виробничі процеси, обладнання, на які встановлені технологічні нормативи на підприємстві відсутні. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не передбачаються.

До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області (далі Держекоінспекція) та Департамент екології та природних ресурсів ДОВА як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається: будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або  може потребувати екстрених заходів реагування.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів з ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

До вимог до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин

Відповідальний повинен забезпечити, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу від неорганізованих джерел № 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 не призводили до ніяких незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Пропозиції та зауваження щодо намірів отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації за адресою: м. Дніпро, пр.Олександра Поля, 1, 49004, тел.:  0 800 505 600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua.