Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Виробничий кооперетив «САНТЕХМОНТАЖ» (далі ВК «САНТЕХМОНТАЖ»)

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця);

03329723

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України);

49041, м. Дніпро вул. вул. Технічна,5

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи-підприємця);

Проммайданчик

490041, м. Дніпро вул. вул.  Технічна,5

(назва об’єкта/промислового майданчика);

(місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика);

UA12020010010037010

(код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад);

Генеральний директор - Цирульников  Євгеній Матвійович,

телефон  +380675655449

електронна пошта: stmd1971@ gmail.com

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронної пошти);

43.22 Монтаж  водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання.

(назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності).

Термін дії дозволу на викиди: згідно ст. 11 Закону україни «Про охорону атмосферного повітря» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів, що належать до третьої групи – необмежений.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту для виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

ВК «САНТЕХМОНТАЖ» є суб’єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об’єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ВК «САНТЕХМОНТАЖ» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ВК «САНТЕХМОНТАЖ» не поширюється.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

Виробничий кооператив «Сантехмонтаж» спеціалізується на виготовленні труб як з внутрішнім так і зовнішнім емалевим покриттям, виготовленням теплогідроізольованих та фасонних деталей до них, деталей для гарячого та холодного водопостачання, поліетиленових труб.

Виробнича програма складає:

- Труби попередньоізольовані - 1200 т/рік;

- Труби з емалевим покриттям – 50 т/рік;

- Фасонні деталі – 20 т/рік.

| Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вид продукції | Річний випуск |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Труби попередньоізольовані | 1200,0 |
| 2 | Труби з емалевим покриттям | 50,0 |
| 3 | Фасонні деталі | 20,0 |

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування:

Код  040309 z  Інше  2.С.7.с Виробництво інших металів

Код  020203 1А.5.а.  Інші  (стаціонарні джерела спалювання)

Код 6. А Інші джерела

Код 1.А.4.а. i Мале спалювання

Код  1В.1.с.  Інші  неорганізовані викиди

Код 1.A.3.b.i-iv Викиди вихлопних газів від дорожнього транспорту

До складу підприємства входять:

- Цех теплогідроізоляції;

- Цех емалювання труб;

- Котельня;

- Склад сировини та готової продукції;

- Автотранспорт.

Технологічний процес виготовлення продукції  включає наступні технологічні процеси:

- Приймання на підприємство чорних труб та їх зберігання;

- Приймання та зберігання грануляту емалі та зберігання на складі;

- Приготування шлікеру - суспензії силікатних матеріалів (фріти), використовується метод розмолу в шаровому млині;

- Очищення внутрішніх поверхностей труб за допомогою дробеструйних камер малої та великої, що обладнані ГОУ;

- Сушіння труб з фрітою при температурах 70-120°С;

- Відпал покриття  труб з фрітою в індукційній печі за допомогою  індукційного струму підвищеної частоти, а фасонних деталей в електричних печах для нагрівання металу.

- Виготовлення поліетиленових труб-оболонок – завантаження поліетилену низького тиску в бункери попереднього завантаження, а потім виготовлення труб в екструдері.

- Для виготовлення деталей в цеху теплогідроізоляції передбачені машини для заливання поліуретану.

- Виготовлення оцинкованихтруб-оболонок.

- Підготовка та заливка труб пінополіуретаном.

- Виготовлення термоусадкових труб за допомогою нагрівальної печі та роздування поліетиленових заготівок.

ЦЕХ ЕМАЛЮВАННЯ ТРУБ

На підготовлену трубу насувається поліетиленова оболонка, яку виготовили на екструдері з поліетилену низького тиску або металева оболонка, яку виготовили з оцинкованого штрипса методом намотування труби. Далі трубу заливаються пінополіуретаном. Готову трубу переміщують на склад готової продукції.

Цех складається з двох прольотів.

Перший прольот.

Завантаження поліетиленових гранул в бункер та бункер печі, екструдер, піч розігріву муфти – неорганізоване джерело № 1. Під час роботи в атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оцтова кислота.

Для мехобробки використовуються свердлильний верстат, стрічкова пила, торцювальна пила та орбітальна пила -  неорганізоване джерело № 2. Під час роботи в атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Заточувальний верстат обладнаний пиловловлюючим агрегатом ЗИЛ-900 – організоване джерело № 3. В атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Другий прольот.

Має токарне та зварювальне відділення.

Для мехобробки використовуються свердлильний, токарний, заточувальний та фрезерний верстати. Для різки металу призначений пост газової різки. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється через дефлектор -  організоване джерело № 4. Під час роботи в атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану),оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю.

Зварювальне відділення оснащене двома електрозварювальними постами №№ 1 та 2,  під час роботи яких  в атмосферне повітря виділяються  оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид  мангану), хром та його сполуки (у  перерахунку на триоксид  хрому). Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється через витяжні труби - організовані джерела № № 5, 6.

Для плазмової різки металу призначений пост плазмової різки. Для мехобробки використовуються металообробні верстати: гільйотина, верстат для виготовлення спіральної навивної труби, намотувальний верстат, вальці для гибки металу, трубогибочні верстати. Під час роботи в атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану),оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, масло мінеральне. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється через дефлектор -  організоване джерело № 7.

Третій прольот.

В окремій кімнаті знаходяться два компресора. Викид масла мінерального в атмосферне повітря здійснюється через дефлектор -  організоване джерело № 8.

Для виробництва електричної ененргії передбачений дизель-генератор KIPOR KDE 19 STAZ потужністю 800 кВт, що має окрему трубу для відводу шкідливих речовин до атмосферного повітря – організоване джерело № 9. В якості палива використовується дизельне пальне. В атмосферне повітря виділяються: оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), сірки діоксид, метан, азоту діоксид, вуглецю діоксин, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, НМЛОС.

Дільниця емалювання труб

Перед початком емалювання попередньо очищена труба проходить обробку у дробеструйній камері. Далі трубу покриваються шлікером (суспензії силікатних матеріалів (фріти), розмеленої в шаровому млині). Після емалювання труба сушиться при температурі 70-120 ºС.

Очищення внутрішніх поверхностей труб проводиться за допомогою дробеструйних камер - малої та великої, що обладнані ГОУ – організоване джерело № 10. В атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Для різки труб передбачені 2 стрічкові пили. Для приготування шлікеру - суспензії силікатних матеріалів (фріти), використовується метод розмолу в шаровому млині. Сухі інгредієнти засипаються в сито, в бункер зливається рідкий шлікер. Відпал покриття труб з фрітою проходить в індукційній печі за допомогою індукційного струму повищеної частоти, а фасонних деталей в електричній печі для нагрівання металу. Кількість шлікеру, що завантажується в піч – 10,0 т/рік.

Викид забруднюючих речовин від всього перерахованого обладнання здійснюється через два дефлекетора – організовані джерела №№ 11, 12. В атмосферне повітря виділяється  фтористий водень, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Для сушки труб з фрітою призначене сушило, обладнане витяжною трубою – організоване джерело № 13. В атмосферне повітря виділяється  фтористий водень, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

ЦЕХ ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Для заливки труб пінополіуретаном призначені 3 поліуретанові машини ППУ ПК-100, ПК-150, ПК-200 та 9 столів. Для виготовлення фасонних деталей призначені зварювальні екструдери для спайки, стрічкова пила для поліетилену, металообробні верстати (стрічкова пила, заточувальний верстат, свердлильний верстат, 2 машини для загибу торців, ручні вальці, кромкогибочний верстат). Для підогріву металу призначена пропанова горілка. Для обробки деревини призначені циркульна пила, стіл обробки дерев’яних деталей. Викид забруднюючих речовин від всього перерахованого обладнання здійснюється через чотири дефлектора – організовані джерела №№ 14, 15, 16, 17. В атмосферне повітря виділяються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, кислота оцтова, оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, масло мінеральне.

Вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи на підприємстві виконуються за допомогою дизельного навантажувача. Під час руху дизельного автонавантажувача по території підприємства виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, неметанові леткі органічні сполуки, метан, вуглецю діоксид, які утворюються при згорянні палива - неорганізоване джерело викидів № 18.

КОТЕЛЬНЯ

Для теплозабезпечення виробничих та адміністративних приміщень передбачена топкова, де встановлений твердопаливний котел  типу «WICHLACZ»  потужністю 90 кВт - організоване джерело № 20. Котел працює на пелетах (лушпиння соняшникове гранульоване).  Річна кількість палива складає 30,0 т /рік пелетів. Для завантаження пелет та вивантаження пилу призначені бункери – неорганізовані джерела №№ 19, 21.  Під час роботи в атмосферне повітря виділяється  оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту,  речовини у виглядi суспендованих твердих часток недиференцiйованих за складом, діоксид сірки, НМЛОС, метан, азоту (1), вуглецю діоксид.

По території майданчика рухається автотранспорт. Кількість автотранспорту складає 5 одиниць. Максимальна кількість автомобілів, що рухаються по території - не більше двох. Основні забруднюючі речовини від роботи дизельних двигунів автомобілів - двоокис азоту, окис вуглецю, вуглеводні насичені. Неорганізоване площинне джерело викиду № 22. Розрахунок викиду забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться за цикл розігріву двигуна, маневрування, виїзду на лінію та в'їзду на майданчик. Відповідно до Листа № 8/4-5/761 від 17.11.2000 р. Міністерства екології та природних ресурсів викиди від автотранспорту (г/сек) при маневруванні визначаються тільки для розрахунку розсіювання.

СКЛАД СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Для зберігання сировини та готової продукції призначений спеціальний склад, обладнаний дефлектором. Балони з пропаном та киснем зберігаються в спеціально обладнаному місці. Шлікер зберігається на складі. Поліетиленова оболонка зберігається на складі, що обладнаний 1-м настінним та 3-ма даховими дефлекторами. Вся ця сировина та готова продукція герметично упакована та запечатана. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні.

Режим роботи підприємства – однозмінний по 8 годин з 40 годинним робочим тижнем. Кількість робочих днів на рік –  250.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 8.1 (6.1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Забруднююча речовина |  |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік |  | Потенційний обсяг викидів, т/рік |  |  | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |  |
|  |  | код |  | найменування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика |  |  |  |  | 47,722 |  | 47,722 |  |  |  |  |
|  |  | 01000 |  | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,00515 |  | 0,00515 |  |  | - |  |
| 1 |  | 01003 |  | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00516 |  | 0,00516 |  |  | 0,1 |  |
| 2 |  | 01104 |  | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,00034 |  | 0,00034 |  |  | 0,005 |  |
| 3 |  | 01010 |  | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000013 |  | 0,000013 |  |  | 0,02 |  |
| 4 |  | 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1,1009 |  | 1,1009 |  |  | 3,0 |  |
|  |  | 04000 |  | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,0990 |  | 0,0990 |  |  | - |  |
| 5 |  | 04001 |  | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,0962 |  | 0,0962 |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 04002 |  | Азоту (1) оксид (N2O) | 0,0028 |  | 0,0028 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 05000 |  | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0644 |  | 0,0644 |  |  | 2 |  |
| 7 |  | 05001 |  | Сірки діоксид | 0,0644 |  | 0,0644 |  |  | 1,5 |  |
| 8 |  | 06000 |  | Оксид вуглецю | 0,21517 |  | 0,21517 |  |  | 1,5 |  |
| 9 |  | 07000 |  | Вуглецю діоксид | 46,0863 |  | 46,0863 |  |  | 500 |  |
|  |  | 11000 |  | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), у т.ч. | 0,1001 |  | 0,1001 |  |  | 1,5 |  |
| 10 |  | 11000 |  | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0303 |  | 0,0303 |  |  | 1,5 |  |
| 11 |  | 11028 |  | Кислота оцтова | 0,0506 |  | 0,0506 |  |  | 0,9 |  |
| 12 |  | 11000 |  | Масло мінеральне | 0,0192 |  | 0,0192 |  |  | - |  |
| 13 |  | 12000 |  | Метан | 0,0047 |  | 0,0047 |  |  | 10 |  |
|  |  | 16000 |  | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0456 |  | 0,0456 |  |  | 0,05 |  |
| 14 |  | 16001 |  | Фтористий водень | 0,0456 |  | 0,0456 |  |  | 0,05 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1,1009 |  | 1,1009 |  |  | 3,0 |  |
|  |  | 04000 |  | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,0962 |  | 0,0962 |  |  | - |  |
| 2 |  | 04001 |  | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,0962 |  | 0,0962 |  |  | 1 |  |
|  |  | 05000 |  | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0644 |  | 0,0644 |  |  | 2 |  |
| 3 |  | 05001 |  | Сірки діоксид | 0,0644 |  | 0,0644 |  |  | 1,5 |  |
| 4 |  | 06000 |  | Оксид вуглецю | 0,21517 |  | 0,21517 |  |  | 1,5 |  |
| Усього |  |  |  |  | 1,47667 |  | 1,47667 |  |  |  |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01000 |  | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,00515 |  | 0,00515 |  |  | - |  |
| 1 |  | 01003 |  | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00516 |  | 0,00516 |  |  | 0,1 |  |
| 2 |  | 01104 |  | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,00034 |  | 0,00034 |  |  | 0,005 |  |
| 3 |  | 01010 |  | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000013 |  | 0,000013 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 11000 |  | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), у т.ч. | 0,1001 |  | 0,1001 |  |  | 1,5 |  |
| 4 |  | 11000 |  | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0303 |  | 0,0303 |  |  | 1,5 |  |
| 5 |  | 11028 |  | Кислота оцтова | 0,0506 |  | 0,0506 |  |  | 0,9 |  |
| 6 |  | 11000 |  | Масло мінеральне | 0,0192 |  | 0,0192 |  |  | - |  |
|  |  | 16000 |  | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0456 |  | 0,0456 |  |  | 0,05 |  |
| 7 |  | 16001 |  | Фтористий водень | 0,0456 |  | 0,0456 |  |  | 0,05 |  |
| Усього |  |  |  |  | 0,151213 |  | 0,151213 |  |  |  |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 12000 |  | Метан | 0,0047 |  | 0,0047 |  |  | 10 |  |
| Усього |  |  |  |  | 0,0047 |  | 0,0047 |  |  |  |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04002 |  | Азоту (1) оксид (N2O) | 0,0028 |  | 0,0028 |  |  | 0,1 |  |
| 2 |  | 07000 |  | Вуглецю діоксид | 46,0863 |  | 46,0863 |  |  | 500 |  |
| Усього |  |  |  |  | 46,0891 |  | 46,0891 |  |  |  |  |

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика

Таблиця 8.7 (6.7)

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 00000 | Усього для об’єкта/промислового майданчика | 47,722 |  |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00516 |  |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,00034 |  |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000013 |  |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1,1009 |  |
| 04001 | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,0962 |  |
| 04002 | Азоту (1) оксид (N2O) | 0,0028 |  |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,0644 |  |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,2152 |  |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 46,0863 |  |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0303 |  |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,0506 |  |
| 11000 | Масло мінеральне | 0,0192 |  |
| 12000 | Метан | 0, 0047 |  |
| 16001 | Фтористий водень | 0,0456 |  |

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 8.8 (6.8)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Код  040309 z – Інше. 2.С.7.с Виробництво інших металів

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,184 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,00516 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000343 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000013 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,167 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 0,00104 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,00207 |
| 11000 | Масло мінеральне | 0,0085 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Код 020203 1А.5.а.  Інші  (стаціонарні джерела спалювання)

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 5,506 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,0118 |
| 04001 | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,0508 |
| 04002 | Азоту (1) оксид (N2O) | 0,00028 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,0074 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,0924 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 5,338 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0052 |
| 12000 | Метан | 0,00019 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Код 6. А Інші джерела

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,455 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,2873 |
| 04001 | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,00019 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,0604 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,0506 |
| 11000 | Масло мінеральне | 0,0107 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,0456 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Код 1.А.4.а. i Мале спалювання

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 41,577 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,6347 |
| 04001 | Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2) | 0,0442 |
| 04002 | Азоту (1) оксид (N2O) | 0,0025 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,057 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,0603 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 40,7483 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0251 |
| 12000 | Метан | 0,0045 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Код  1В.1.с.  Інші  неорганізовані викиди

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,00009 |

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

У зв’язку з досягненням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не встановлюються.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не встановлюються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не встановлюються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не встановлюються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умов наводяться у таблиці 11.1 (10.1).

Таблиця 11.1 (10.1)

| Код виробничого чи технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Термін виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах |  |  |  |  |  |
| 040309 z 020203 1А.5.а 6. А 1.А.4.а. i 1В.1.с. 1.A.3.b.i-iv | Посилення контролю за точним виконання технологічного регламенту виробництва. Посилення контролю за роботою контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем керування технологічними процесами, пилогазоочисних установок. Недопущення роботи технологічного устаткування в форсованому режимі. 1 режим | Після отримання повідомлення (штормового повідомлення) від органів гідрометео-служби про надходження особливо несприятливих умов | 1÷22 | - | 15-20 % валових викидів на період дії заходу |
|  | Обмежити використання навантажувальної та території підприємства. Знизити продуктивність окремих апаратів та технологічних ліній, робота яких пов’язана зі значним виділенням забруднюючих речовин в атмосферу 2 режим |  | 1÷22 | - | 20-40 % валових викидів на період дії заходу |
|  | Знизити навантаження або зупинити виробництва, що супроводжуються значними виділеннями забруднюючих речовин. Заборонити роботу навантажувальної техніки з невідрегульованими двигунами. 3 режим |  | 1÷22 | - | 40-60 % валових викидів на період дії заходу |

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

В порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру розроблений і затверджений план локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки.

В ньому розглянуто різні сценарії виникнення і розвитку аварійних ситуацій, дана оцінка наслідків аварій, у тому числі забруднення атмосферного повітря, передбачені заходи щодо захисту населення і довкілля, ліквідації наслідків аварій тощо.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря наведено в таблиці 11.2 (10.2).

| Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблиця 11.2 (10.2) |
| Найменування потенційно небезпечного об’єкта | Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті | Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВК «САНТЕХМОНТАЖ» | м. Дніпро, вул. Технічна, 5 | Категорія 1 Пелети (лушпиння соняшника) – 30 т | Клас небезпечності – 4 Горючі займисті гази | Діоксид азоту Вуглецю оксид Сірчистий ангідрид Тверді зважені речовини | 1. Припинення споживання палива. 2. Повне зупинення підприємства. 3. Евакуація людей із виробничої зони | 1. Припинення викидів забруднюючих речовин 2. Контроль за станом пилогазоочисного обладнання, технологічного устаткування |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблиці 13.1 та 13.2.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

№ 3 – Заточувальний верстат

№ 9 – Дизель-генератор

№ 10 – Дробеструйні камери

Таблиця 13.1

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | з .12.25 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

Таблиця 13.2

| Джерело викиду № 4 – Свердлильний верстат, Токарний верстат, Заточувальний верстат, Фрезерний верстат, Газова різка |  |
| --- | --- |
| Заліза оксид (у перерахунку на залізо) | 0,000065 |
| Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,000002 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,000035 |
| Оксид вуглецю | 0,000044 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,047000 |
| Джерело викиду № 5 – Зварювальний пост № 1 |  |
| Заліза оксид (у перерахунку на залізо) | 0,002163 |
| Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,000220 |
| Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | 0,000354 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,002018 |
| Оксид вуглецю | 0,001492 |
| Джерело викиду № 6 – Зварювальний пост № 2 |  |
| Заліза оксид (у перерахунку на залізо) | 0,002495 |
| Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,000277 |
| Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому | 0,000350 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,003295 |
| Оксид вуглецю | 0,002734 |
| Джерело викиду № 7 – Плазмова різка, металообробні верстати |  |
| Заліза оксид (у перерахунку на залізо) | 0,000150 |
| Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану | 0,000005 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,000302 |
| Оксид вуглецю | 0,000062 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,028000 |
| Масло мінеральне | 0,003164 |
| Джерело викиду № 8 – Компресори |  |
| Масло мінеральне | 0,002240 |
| Джерело викиду № 9 – Дизель-генератор |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту | 0,003927 |
| Оксид вуглецю | 0,008696 |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,002136 |
| Джерела викидів №№ 11, 12 – Піч індукційна, місце завантаження та задувки шлікера, сушильна електропіч, відділення для приготування шлікера, стрічкові пили |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,060589 |
| Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,006597 |
| Джерело викидів № 13 – Сушило труб з фрітою |  |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,003472 |
| Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень | 0,001319 |
| Джерела викидів №№ 14, 15, 16, 17 – Машини для заливки поліуретану, столи для заливки труб поліуретаном, зварювальний екструдер, стрічкова пила, заточувальний верстат, свердлильний верстат, машини для загибу торців, ручні вальці, кромкогибочний верстат, стрічкова пила для поліетилену, пропанова різакгорілка, циркульна пила, стіл обробки дерев’яних деталей |  |
| Кислота оцтова | 0,004236 |
| Оксид вуглецю | 0,008056 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту | 0,000105 |
| Масло мінеральне | 0,001736 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,061816 |

Джерело викиду № 20 – Твердопаливний котел типу  «WICHLACZ»

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 100 | 100 | з .12.25 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту | 300 | 300 | з .12.25 |
| Оксид вуглецю | 250 | 250 | з .12.25 |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 250 | 250 | з .12.25 |

Для неорганізованих джерел викидів: № 1 (Бункери завантаження гранул. Екструдер. Піч розігріву муфти); № 2 (Свердлильний верстат, Стрічкова пила, Торцювальна пила, Орбітальна пила);  № 18 (Дизельний навантажувач); № 19 (Бункер завантаження пелет); № 21 (Бункер вивантаження пилу); № 22 (Автотранспорт) - нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в умовах.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин

Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів;

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

- Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на місто кисню та вологості);

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для рідкого та газоподібного палива, 6 % кисню для твердого палива.

б) 15 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

- Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

- Виробничий контроль:

а) виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл;

б) при визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів»;

в) визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити по методикам, допущеними до використання Мінприроди України.

2. До технологічного процесу

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

- Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

- Сировина, що використовується на об’єкті, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

- Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам І процесам взагалі.

- Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3. До обладнання та споруд

- Технологічне обладнання, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації.

- При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

- Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

- Газовикористовувальне обладнання повинно бути обладнане захисно-регулюючими пристроями.

- Суб’єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи газовикористовувального обладнання.

4. До очистки газопилового потоку.

- На стаціонарних джерелах викидів № 3, № 10  забороняється експлуатація технологічного обладнання без використання пило газоочисного устаткування

- ПГОУ повинно працювати у відповідності до вимог Правил експлуатації установок очистки газів.

-  Суб’єкт господарювання повинен вчасно проводити технічний огляд, планові ремонти ПГОУ та контролювати фактичні показники його роботи.

5. До неорганізованих джерел викидів.

-  Дотримуватися вимог параметрів і ведення процесів по його етапам і процесу взагалі.

-  Дотримувати витрату матеріалів енергоресурсів на кожному неорганізованому джерелу.

- Сировина, що використовується на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам та регламентам технологічних процесів.

-   При виконанні газозварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог по експлуатації газорізальних устаткувань відповідно до їх технічних характеристик. Недопустиме відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність) від нормативних величин.

-   Газорізальні пости повинні знаходитися в суворо певних місцях відповідно до виробничої потужності, вимог охорони праці. Газорізальні роботи проводити тільки в робочий час.

-   При виконанні газозварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог по експлуатації зварювального устаткування відповідно до їх технічних характеристик.

-   Газозварювальні роботи повинні проводитися  в суворо певних обладнаних місцях, роботи тільки в робочий час.

- Робота навантажувача повинна бути регламентована, робота вхолосту заборонена;

- При експлуатації навантажувача не повинні допускатися протікання паливно-мастильних матеріалів;

- Навантажувач повинний регулярно проходити перевірку на рівень і токсичність вихлопних газів;

- Періодично проводити огляд технічного стану автотранспорту.

- Використовувати для автотранспорту паливо відповідної якості.

- Забороняється простоювання автотранспорту на території майданчику із працюючими двигунами.

- При проведенні металообробних робіт не допускати вторинного пилоуносу;

- Завантаження пелет та вивантаження пилу після їх згоряння повинне передбачатися в спеціально обладнаннаних місцях.

- Не допускати розсипань пелет поза територіями передбачених для цих цілей місць.

- Дотримання технологічного регламенту процесів завантаження пелет та вивантаження пилу після їх згоряння.

- Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища;

- На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні  нормативи.

6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

- Обов’язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.